# FAQ: Підтримка ArduPilot та StabX

# Підключення

Q: Який порт використовувати для підключення: 5050 або 8080?

A: Порт 5050 - основний портал. Порт 8080 - портал управління дроном та іншими функціями.

Q: Як підключити тепловізор до Raspberry Pi 4 Model B?

A: Підключення тепловізора до Raspberry Pi 4 здійснюється через карту захоплення в USB, аналогічно підключенню до Raspberry Pi Zero.

Q: Як підключитися до пристрою?

A: Дізнайтеся IP-адресу пристрою та перейдіть за адресою ip:5050.

# Прошивка та оновлення

Q: Який білд програмного забезпечення потрібен для роботи системи?

A: Рекомендовано використовувати білд 2026-01-14-FUSE-V1 або новіший. Перемикання між білдами здійснюється через user settings на pizero2:5050 за допомогою ключа.

Q: Як позбутися повідомлення про помилку в OSD?

A: Помилка в OSD була виправлена у прошивці 4.6.0. Проблема присутня у версії 4.5.7.

Q: Що робити якщо на портал не перекидає і пише 'Client can't be loaded'?

A: Введіть GUEST замість ключа.

Q: Де знайти останній актуальний образ для расби?

A: https://drive.google.com/drive/folders/1hkRuIuXglM7hQ5kKgAWMR4zZslbuz5W7

# Живлення

Q: Які особливості живлення Raspberry Pi?

A: Raspberry Pi споживає до 600 мА живлення.

Q: На що орієнтуватись при налаштуванні батареї?

A: Орієнтуйтесь на вольтаж, він адекватно працює на всіх польотниках. Струм буде показуватись більш-менш правильно тільки в діапазоні поблизу калібровки.

Q: Скільки батарей в комплекті?

A: Батареї - опція, їх кількість можна обирати.

# Камери та відео

Q: Які камери рекомендовані для StabX?

A: Рекомендовані камери OV5647-120 та IMX219-120. IMX290-83 - сутінкова камера з вужчим кутом огляду.

# Ліцензування

Q: Які особливості ліцензування системи?

A: Система має прив'язку ліцензії до Raspberry Pi та SD-карти.

# Обладнання

Q: Який польотний контролер краще використовувати?

A: Ідеальний польотний контролер - Matek H743, але можна використовувати і Matek F405.

Q: Який розмір HDMI роз'єму на vrx?

A: На vrx повний HDMI роз'єм.

# Проблеми та вирішення

Q: Що робити, якщо ua-pilot-burner видає помилку завантаження?

A: Перезавантажте файл з хмари та повторіть процес завантаження.

Q: Що робити, якщо виникає помилка 'PreArm: VisOdom: not healthy'?

A: Перевірте детальну інформацію про помилку на сторінці 8080.

Q: Що робити, якщо малинка вантажиться, але немає зображення?

A: Перевірте, чи правильно вибрано модель камери.

Q: Що робити, якщо дрон колбасить?

A: Перевірте порядок моторів та напрям камери утримання.

Q: Що робити якщо дрон крутить по яву постійно?

A: Перший зліт виконайте в режимі стабілізації. Якщо все добре, перейдіть в режим AltHold, і лише потім в PosHold.

# Інтеграція StabX

Q: Як програмно розвернути зображення з камери?

A: Поворот камери налаштовується в налаштуваннях.

Q: Як оновити систему?

A: Підключіться до StabX по Wi-Fi, введіть ліцензію, перейдіть в user settings, виберіть версію білда та тип камери, збережіть. Поверніться на pizero2:5050, виберіть ключ активації та натисніть download.

# Налаштування ArduPilot

Q: Де знайти інформацію про вимкнення певних параметрів?

A: Інформація про прошивку через STM та політ через польотний режим NoGPS знаходиться в інструкції.

Q: Як налаштувати параметр EKF3 IMU?

A: У Mission Planner, в Full parameter list, знайдіть EK3_SRC1 та зробіть скріншот.

Q: Яке значення параметра FS_EKF_THRESH використовувати: 0 (як в інструкції) чи >= 1 (як рекомендує веб-інтерфейс)?

A: Використовуйте значення з веб-інтерфейсу: FS_EKF_THRESH >= 1.

Q: Як оновити систему після переходу в user settings?

A: Після user settings, виберіть свої параметри, тобто камеру її кут повороту та білд яким потрібно прошитись, далі доунлоад.